海洋王JW7632多功能强光巡检电筒

网址：www.hywss.cn

一.海洋王JW7632多功能强光巡检电筒-产品简介：

本款产品为结合市场需求研发生产， 适用于铁路、电网、航运、部队、警察和工矿企业及各种野外工作场所移动照明和信号指示。

二.海洋王JW7632多功能强光巡检电筒性能特点：

◆高效节能：光源采用进口大功率、高亮度L ED光源，平均使用寿命长达100000小时；光通量能达250流明。

◆经济环保：高能无记忆电池， 容量大，寿命长，自放电率低，经济环保；

◆新型结构：采用高透光率的光学级P C材料的蛙眼式透镜， 专业的聚泛光调的光学设计， 灯具聚光照射距离可达1 0 0米以上，可视距离达可5 0 0 0米以上；

◆智能控制：灯具具有工作光、强光、爆闪三挡光， 可做照明或远距离信号只是； 爆闪除作为定位信号外，在夜间3 0米以内还能使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用；

◆远近兼顾： 灯头采用伸缩变焦设计,适合单手调节焦距， 在黑暗中快速的切换远近照射范围；

◆智能保护： 灯具内部电路设计有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能；

◆ 轻便耐用：高硬度合金外壳，外表面深度防滑处理； 防水并耐高温、高湿性好,可在各种恶劣环境条件下使用；

◆无线充电： 采用无线充电方式， 配用专用的无线充电座最大电流5 V 1 A输入，方便快捷，使用寿命长。

◆使用环境条件：

1 .环境温度：- 2 5℃~ + 4 5℃

2 .相对湿度： ≤9 5 % R H（ 环境温度2 5℃ 时）

三.海洋王JW7632多功能强光巡检电筒-技术参数:

电池 额定电压 3.7V

额定容量 2.6Ah

电池使用寿命 约1000循环

LED光源

额定功率  5w

平均使用寿命 100000h

连续工作时间

强光   ≥8h

工作光 ≥20h

闪烁频率 8-10Hz

充电时间	≤8h

外形尺寸（外径×长度）

Ф38×159mm

重量 210g

防护等级	IP66

注： 常规出厂配置为白光， 如需暖白光， 订货时请注明。

四.海洋王JW7632多功能强光巡检电筒-使用方法：

1 .灯具每次短按开关按键， 电筒亮度将按照“ 工作光→ 强光→ 关机” 循环， 当灯具任意模式下长按按钮3 - 5秒灯具进入频闪状态。

2 .手电头部可单手操作实现远近光切换，灯头离手柄距离越远

代表越聚光，灯头离手柄越近代表越泛光。

3 .灯具设有4颗电量指示灯随时了解剩余电量， 灯光自动连续闪烁3次， 表示灯具电量严重不足，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光情况， 此时， 应及时更换电池或充电。

4 .电池两端均为内正外负任意方向放入电池灯具均正常使用。

5 .充电器具有充电保护功能，开始充电时，充电器蓝色只是灯会呼吸频闪，表示开始正常充电；电池充满后， 充电器蓝色信号灯会常亮，代表电池已充充满电，充电完成，如充电器指示灯显示红色信号，代表充电器接收异常，届时请取出电筒重新放入或检查电筒是否故障。

6 .如产品超过三个月未使用，需要进行电池保养：电池按先放

完电，后充满电的次序做一个充放电循环。

五.海洋王JW7632多功能强光巡检电筒-售后服务：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。