海洋王FW6330LED轻便工作灯(大款）

市场零售价格参考：1800元/套

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王FW6330LED轻便工作灯(大款）-性能特点:

●光源采用免维护LED光源，亮度高，平均使用寿命长达0000小时以上，高效节能。

●透明件采用高强度工程塑料，透光率高、抗冲击性能强，抗老化性强。

●优良的结构和密封设计，灯具防护等级高达IP65. 确保灯具可在各种恶劣环境中

长期可靠工作。

●高能无记忆电池，容量大，自放电率低，一次充满电后可满足长时间使用的需要.

●设有防电池过放和短路保护功能，使用安全可靠。外形美观，体积小，重量轻，

使用方便，可采用台面放置，手提式，磁力吸附等多种照明方式。

●外壳采用二次注塑工艺，底部包橡胶大大增强了外壳抗冲击能力，抗跌落性能更强。

●采用USB充电接口，可为手机等数码产品充电，解决了用户在户外作业时手机或

其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼。

●灯具采用360°环照设计，透明件采用高透光率材料，并加入扩散剂使灯具发光更加均匀柔和，

●使用时，用手指按压灯具正面的开关按钮，节能光开启，再次按压，工作光开启，

再次按压， 灯具爆灭。

●灯具在使用过程中，电量指示灯常亮，5颗LED指示灯由满电的全亮逐渐熄灭，当只有一颗LED指示灯亮时，说明电量就要用尽，期间灯具照明光源将以1Hz频率闪烁10次，提示用户及时给灯具充电。

●每次使用后都要及时充电，保证电池经常处于满电状态一次充电后，可在6个月内随时使用，若长期放置不用， 每隔半年应补充电至少8小时。

二.海洋王FW6330LED轻便工作灯(大款）-技术参数

1.额定电压 11.1V

2.额定容量 10Ah

3.光源	额定功率	12W

平均使用寿命	>100000h

4.连续放电时间	节能光 >24h

工作光 >8

5.光通量	  1300Lm

6.充电时间   < 8h

7.电池寿命 循环次数≠1000

8.外形尺寸 长×宽×高 165×145×270mm

9.重量	2kg

10.外壳防护等级 IP65

三.海洋王FW6330LED轻便工作灯(大款）-注意事项:

●灯具严禁撞击、抛甩，尽量远离发热源。

●非专业人员不得随意拆卸灯具。

●切匆用化学试剂擦拭，请用湿布擦拭。

●每次充电或使用USB接口后，请将橡胶塞塞好。

四.海洋王FW6330LED轻便工作灯(大款）-售后服务：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）